Presupuesto modificación de quincho

1. Resumen del Proyecto

El presente proyecto contempla trabajos de demolición parcial, reestructuración y obras menores en la zona del quincho exterior, además de la apertura de un rasgo en muro de albañilería para la instalación de una ventana de aluminio de 1.00 x 1.00 m.

2. Detalle de las Partidas de Trabajo

- Partida 1: Demolición de Muretes y Despeje

  - Desmontaje de campana metálica de quincho existente y retiro del cañón de tiraje.

  - Demolición controlada de dos (2) muros de ladrillo de 65 x 62 cm que sostenían la campana.

  - Ensacado completo de los escombros de ladrillo y mortero generados en esta etapa.

  - Nota: Los sacos de escombros se dejarán acopiados en el exterior del recinto.

- Partida 2: Techumbre y Reparación de Cielo

  - Reposición exterior de la plancha de zinc afectada por el cañón de la campana.

  - Confección de parche interior en el cielo de la techumbre utilizando terciado estructural.

  - Trabajos de terminación en cielo: lijado y pintura definitiva de terminación.

- Partida 3: Tabique inferior y relleno de hormigón

  - Confección de tabique de soporte estructural inferior (maderas de 2x3 o Metalcon estructural) para resistir el incremento de carga del nuevo mesón.

  - Puntereo en losa existente para un mejor adosamiento.

  - Aplicación de puente de adherencia química (Sikadur 32 o similar).

  - Instalación de malla acma C-92 de refuerzo.

  - Vaciado de losa de hormigón preparado de 56 x 90 x 8 cm vertido sobre la estructura de confinamiento existente.

  - Terminación de superficie mediante afinado liso de cemento, nivelado con el mesón colindante derecho.

- Partida 4: Apertura y Terminación de Ventana (Muro de Fondo)

  - Trazado y corte con esmeril angular y disco de diamante por ambas caras del muro de albañilería (ladrillo).

  - Picado y apertura del rasgo a una medida inicial de 1.04 x 1.04 m.

  - Cuadratura, estuco de revoque, perfilado fino de mochetas y esquinas para dejar el vano perfectamente aplomado y nivelado en la medida definitiva de 1.00 x 1.00 m.

  - Presentación, fijación mecánica e instalación de ventana de aluminio de 1.00 x 1.00 m.

  - Aplicación de sellos perimetrales impermeables con silicona de poliuretano.

3. Costo del Servicio (Mano de Obra)

| Ítem | Descripción de la Partida | Valor |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Demolición de muretes, desmontaje de campana y ensacado de escombros | $110.000 |
| 2.0 | Reparación de techumbre (zinc exterior) y parche de cielo interior (terciado + pintura) | $70.000 |
| 3.0 | Confección de tabique de soporte y vaciado de losa afinada de 56 x 90 x 8 cm | $50.000 |
| 4.0 | Apertura de rasgo en ladrillo, perfilado de mocheta e instalación de ventana de 1 x 1 m | $200.000 |
| TOTAL | VALOR NETO MANO DE OBRA | $430.000 |

4. Términos y Condiciones

- Plazo de Ejecución: El proyecto completo se ejecutará en 5 días trabajados.

- Suministro de Materiales: El presente presupuesto corresponde exclusivamente a Mano de Obra no incluye materiales.

- Condiciones de Pago: 40% del presupuesto al momento de iniciado los trabajos y 60% contra entrega conforme de los trabajos terminados.

- Cualquier trabajo que se solicite a los antes mencionados se evaluara y cobrara como adicional.

Luis Cáceres Bigueras.

Construcciones Cáceres.

02 de agosto de 2026.